G代码

G00     快速定位

G01     直线插补 （F_）

G02     圆弧插补CW （顺时针）

G03     圆弧插补CCW（逆时针）

G02.3    指数函数补间     正转

G03.3    指数函数补间     逆转

G04     暂停 / 精确停止 (X_P_;)

G05     1.AI轮廓控制Ⅰ2.AI轮廓控制Ⅱ 3.纳米平滑插补  (Q_)

G05.4    HRV3（高响应矢量控制3）ON/OFF

G06.2    NURBUS插补  (P_R_K_F_;)

G07.1    圆筒补间

G09     正确停止检查

G10     程式参数输入/补正输入

G11     程式参数输入取消

G15     极坐标指令  取消

G16     极坐标指令  有效

G17     平面选择     X-Y

G18     平面选择     Y-Z

G19     平面选择     X-Z

G20     英制指令

G21     公制指令

G22     设定行程范围功能 ON

G23     设定行程范围功能 OFF

G27     原点复归确认

G28     参考原点复归

G29     开始点复归

G30     第2~4参考点复归（P_：基准点的选择）

G31     跳跃机能

G33     螺纹切削

G37     自动刀具长测定

G38     刀具径补正  矢量保持

G39     刀具径补正  转角圆弧补正

G40     刀具径补正取消

G41     刀具径补正     左

G41.2    三维刀具半径补偿  左侧（类型1）

G41.3    三维刀具半径补偿  左侧（前角偏置）

G41.4    三维刀具半径补偿  左侧（类型1）

G41.5    三维刀具半径补偿  左侧（类型1）

G41.6    三维刀具半径补偿  左侧（类型2）

G42     刀具径补正     右

G42.2    三维刀具半径补偿  右侧（类型1）

G42.3    三维刀具半径补偿  右侧（前角偏置）

G42.4    三维刀具半径补偿  右侧（类型1）

G42.5    三维刀具半径补偿  右侧（类型1）

G42.6    三维刀具半径补偿  右侧（类型2）

G43     刀具长设定（+）

G43.4    刀尖控制 （类型1）

G43.5    刀尖控制 （类型2）

G44     刀具长设定（-）

G45     刀具位置设定（扩张）

G46     刀具位置设定（缩小）

G47     刀具位置设定（二倍）

G48     刀具位置设定（减半）

G49     刀具长度补偿/刀具前端点控制取消

G50     比例缩放     取消  （P_ 缩放倍率）

G51     比例缩放     有效

G50.1   编程镜像     取消

G51.1   编程镜像     有效

G52     局部坐标系设定

G53     机械坐标系选择

G54     工件坐标系选择1

G55     工件坐标系选择2

G56     工件坐标系选择3

G57     工件坐标系选择4

G58     工件坐标系选择5

G59     工件坐标系选择6

G54.1   工件坐标系选择  扩张48组

G54.2   旋转工作台动态固定偏置  （P_偏置编号）

G60     单向定位

G61     精确停止模式

G62     自动转角进给率调整

G65     指令呼出（P_指令番号,L_呼出次数）

G66     指令程式呼出A  （P_L_）

G66.1   指令程式呼出B  （P_L_）

G67     指令程式呼出 取消

G68     坐标回转/三维坐标转换     有效

G69     坐标回转/三维坐标转换     取消

G72.1   旋转拷贝  （P_L_R_）

G72.2   平移拷贝  （P_L_R_）

G73     深穴钻铣循环  （P_Q_R_F_K_）

G74     逆攻牙循环     （P_Q_R_F_K_）

G75     使用者固定循环

G76     镜镗循环     （P_Q_R_F_K_）

G80     固定循环取消

G81     固定循环（钻孔循环/中心镗）

G82     固定循环（钻铣循环/逆镗循环）

G83     固定循环（深钻孔）

G84     固定循环（攻牙）

G85     固定循环（镗孔循环）

G86     固定循环（镗孔循环）

G87     固定循环（回退镗孔循环）

G88     固定循环（镗孔）

G89     固定循环（镗孔）

G90     绝对值指令

G91     增量值指令

G92     工作坐标系设定

G92.1   工作坐标系预定

G93     逆时针进给

G94     非同期进给(每分进给)

G95     同期进给(每回转进给)

G98     固定循环     起始点复归

G99     固定循环     R点复归

G107    圆筒补间

M代码

M00  程式停止（暂停）

M01  程式选择性停止

M02  程序结束  (顺时针方向)

M03  主轴正转  (逆时针方向)

M04  主轴反转

M05  主轴停止

M06  自动刀具交换

M07  吹气启动

M08  切削液启动

M09  切削液关闭/吹起关闭

M10  第4轴夹紧

M11  第4轴松开

M12  停止预读的M码

M13  主轴加速器内马达顺时针旋转  （C_）

M14  主轴加速器内马达逆时针旋转  （C_）

M15  主轴加速器内马达停止旋转  （C_）

M16  更换刀具时DDR高速定位

M17  接触式探头电源ON

M18  接触式探头电源 OFF

M19  主轴定位

M20  中心贯穿剂用泵停止

M21  中心贯穿剂用泵运转

M22  从刀具端部喷出冷却剂

M23  从刀具端部吹气

M24  中心贯穿切削液/吹气  停止

M25

M26  刀具锥度部清洗装置功能  有效

M27  刀具锥度部清洗装置功能  无效

M28  小径深穴钻孔加工循环模式  ON

M29  刚性攻牙  （S_主轴转速）

M30  程式结束

M31  加工模式设定  （L1~L6）

M32  开始进行AI刀具监视功能的无负荷检查

M33  AI刀具监视功能的无负荷检查的判定

M34  AI刀具监视功能的无负荷检查结束

M35

M36

M37

M38  探头异常检查开始

M39  探头异常检查结束

M40  AI刀具监视功能    无效

M41  AI刀具监视功能    有效

M42

M43  报警显示用M码

M44  设定AI刀具监视器各参数

M45

M46

M47  RAPID  TRAVERSE  OVERRIDE  SETTING ?

M48

M49

M50  鼓风机  ON

M51

M52  安全门（侧门） 关

M53  安全门（侧门） 开

M54

M55

M56

M57

M58

M59

M60  自动门开并向外部设备输出信号

M61  自动门开并向外部设备输出信号

M62  自动门开并向外部设备输出信号

M63  自动门开并向外部设备输出信号

M64  自动门开并向外部设备输出信号

M65  自动门开并向外部设备输出信号

M66  主轴加速器检出模式  ON

M67  主轴加速器检出模式  OFF

M68  第5轴夹紧

M69  第5轴松开

M70

M71   第4轴夹紧

M72   第4轴松开

M73   X轴镜像功能开

M74   Y轴镜像功能开

M75

M76   第4轴镜像功能开

M77   镜像功能关

M78   连接主轴加速器

M79  断开主轴加速器

M80  用于外部接口

M81  用于外部接口

M82  用于外部接口

M83  用于外部接口

M84  用于外部接口

M85  用于外部接口

M86  用于外部接口

M87  用于外部接口

M88  用于外部接口

M89  用于外部接口

M90

M91  将产品数量计入计数器1

M92  将产品数量计入计数器2

M93

M94

M95

M96  用户宏指令加入功能  （P_指令番号）  ON

M97  用户宏指令加入功能   OFF

M98  调用子程序

M99  子程序结束

M198  调用外部子程序

编码字符的意义 
字符 意义 
A 关于X轴的角度尺寸 
B 关于Y轴的角度尺寸 
C 关于Z轴的角度尺寸 
D 刀具半径偏置号 
E 第二进给功能（即进刀速度，单位

为 mm/分钟） 
F 第一进给功能（即进刀速度，单位

为 mm/分钟）

G 准备功能 
H 刀具长度偏置号 
I 平行于X轴的插补参数或螺纹导程 
J 平行于Y轴的插补参数或螺纹导程 
L 固定循环返回次数或子程序返回

次数 
M 辅助功能 
N 顺序号（行号） 
O 程序编号 
P 平行于X轴的第二尺寸或固定循

环参数 
Q 平行于Y轴的第三尺寸或固定循

环参数 
R 平行于Z轴的第三尺寸或循环参

数圆弧的半径 
S 主轴速度功能（表标转速，单位为

转/分） 
T 第一刀具功能 
U 平行于X轴的第二尺寸 
V 平行于Y轴的第二尺寸 
W 平行于Z轴的第二尺寸 
X 基本尺寸 
Y 基本尺寸 
Z 基本尺寸